# Teplovzdušné ventilační jednotky

## Rozvod tepla z krbů vybavených uzavřeným topeništěm

Princip: ventilační jednotka funguje na principu odsávání teplého vzduchu z krbu a jeho následném rozvodu do hlavních místností.

- sání na krbu: nehořlavou kovovou hadicí, která je napojena na ventilační jednotku

- ventilační jednotka je vybavena termostatickým čidlem a uvede se automaticky do chodu při dosažení nastavené teploty

- rozvod: smrštitelné kovové tepelně izolované hadice. Rozvod se instaluje do hlavních místností.

popis: 1.Kryt,  2.Větrák,  3.Hrdlo vstupu,  4.Hrdlo vyústění,  5.Regulace teploty

# Schéma zapojení prvků do ventilátoru

- topeniště musí být uzavřeného typu, těsné, vyrobené a instalované podle platných norem.

Nákres umístění:

- výměník musí být vyroben a instalován v souladu se stejným předpisy. Musí být vybaven dekompresní dekorativní mřížkou s minimální plochou 80 cm2 pro průchod vzduchu.

- K sání teplého vzduchu dochází ve výměníku a to buď pod spodním rámečkem ozdobné mřížky nebo na její úrovni, ale proti ní, pomocí kovové smrštitelné nehořlavé hadice.

- Ventilační jednotka musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně 1 m od sání teplého vzduchu a nesmí být umístěna v prostoru obezdívky. Bude vhodné ji položit na pevnou podpěru tvořenou například 2 pevnými deskami, mezi kterými bude pěticentimetrová izolační vrstva skleněné vaty.

- rozvodná síť bude tvořena kovovými tepelně izolovanými nehořlavými smrštitelnými hadicemi. Hlavní hadice musí mít stejný průměr jako vyústění ventilační jednotky. Z důvodu zajištění vysokého výkonu musí být vedlejší rozvodné hadice, co možná nejkratší. K dispozici musíte mít potřebné příslušenství (rozvody T, Y, přípojky, objímky a hliníkové samolepící pásky)

- hrdla vyústění musí být umístěna z vnitřní strany místnosti, avšak ne nad dveřmi. Mohou být „stěnové“ nebo „stropní“ (častější verze). Mají průměr 150 mm

- elektrické připojení se provádí standardním způsobem dle platných předpisů. Nevypínejte proud při intenzivním fungování topeniště.

Uvedení do provozu:

-termostat nastavte na 40 až 50°C

-při nastavení na 40°C se motor spouští při teplotě vyšší než 40°a zastavuje při méně než 35°C

-při nastavení příliš nízké teploty se sice rychleji spustí motor, ale následkem je rozvádění chladnějšího vzduchu a pozdější zastavení motoru

-při nastavení příliš vysoké teploty se motor spouští později a při klesání teploty se dříve vypíná

-JEDNOTKU NIKDY NEZAKRÝVEJTE

-ZAJISTĚTE DOBRÉ VĚTRÁNÍ MOTOROVÉHO PROSTORU

-VENTILAČNÍ JEDNOTKA NESMÍ BÝT UMÍSTĚNA V PROSTORU OBEZDÍVKY KRBU.

-PŘÍVODNÍ KABEL OPATŘETE POJISTKOU

Technické údaje:

Tyto přístroje jsou určeny k čerpání teplého vzduchu z uzavřeného ohniště nebo krbové vložky a k jeho rozvádění do dalších místností.

Ventilační jednotka nesmí být umístěn méně než 1m od krbové vložky.

Ohniště nebo krbová vložka musí být ve výborném stavu, bez prasklin a instalace musí zajišťovat správný přívod čerstvého vzduchu a odvod zplodin.

Ohniště a krbové vložky musí být schváleny a jejich instalace a instalace krbu musí odpovídat instalačním předpisům.

technické parametry ventilátoru:	                          Charakteristika průtoku vzduchu:

| Průtok vzduchu m3/hod. | 600 |
| --- | --- |
| Napětí (V) | 220 |
| Příkon (W) | 110 |
| Intenzita (A) | 0,52 |
| Otáčky (ot/min) | 1300 |
| Hlučnost (dB) | 65 |
| Váha (kg) | 7 |
| Pracovní teplota (°C) | 0 – 150 |
| Regulovaná teplota (°C) | 10-90 |

Návod

k obsluze a údržbě

Teplovzdušné ventilační jednotky

typ 550